/*

 * Hauptsketch - Wiegesketch

*/

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

//#include <Wire.h>  

#include <HX711.h> //eventuell fehlt hier das entsprechende Library

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4);  // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display

HX711 scale1(4, 5);

HX711 scale2(6, 7);

long TaragewichtA = 62963; // Hier ist der Wert aus der Kalibrierung für Waage F1 einzutragen 

float SkalierungA = 394.45; // Hier ist der Wert aus der Kalibrierung für Waage F1 einzutragen 

long TaragewichtB = -50213; // Hier ist der Wert aus der Kalibrierung für Waage F2 einzutragen 

float SkalierungB = 391.35; // Hier ist der Wert aus der Kalibrierung für Waage F2 einzutragen

long GewichtA = 999999;

long GewichtB = 999999;  

void setup() { 

  Serial.begin(9600); 

  lcd.init();

  lcd.init();

  lcd.backlight();

  int a= (GewichtA);

  int b= (GewichtB);

  int c = a + b;

  int d = 250;//das ist die Entfernung der beiden Auflagepunkte-eventuell ändern

  int cog = ((GewichtB)*(250))/(c);//wenn "d" abgeändert wurde, dann muss der Wert (250) ebenfalls geändert werden!

}

void loop() {

  scale1.set_gain(128); 

  scale1.set_offset(TaragewichtA);  

  scale1.set_scale(SkalierungA); 

  GewichtA= scale1.get_units(10); 

  scale2.set_gain(128); 

  scale2.set_offset(TaragewichtB);  

  scale2.set_scale(SkalierungB); 

  GewichtB= scale2.get_units(10); 

  Serial.print("Waage F1=  ");

  Serial.print(GewichtA);

  Serial.print("g  ");

  Serial.print("Waage F2=  ");

  Serial.print(GewichtB);

  Serial.print("g  ");

  Serial.println("D=250 mm");//diese Zeile kann man auch weglassen

  lcd.clear();

  lcd.setCursor(0,0);

  lcd.print("Waage F1 = ");

  if (GewichtA<10) {(GewichtA)=0;}

  lcd.print(GewichtA);

  lcd.print(" g");

  lcd.setCursor(0,1);

  lcd.print("Waage F2 = ");

  if (GewichtB<10) {(GewichtB)=0;}

  lcd.print(GewichtB);

  lcd.print(" g");

  lcd.setCursor(0,2);

  //lcd.print("D = 250 mm");

  int c =  (GewichtA) + (GewichtB);

  Serial.print("Gesamtgewicht  ");

  Serial.print(c);

  Serial.print("g  ");

  int cog = ((GewichtB)*(250))/(c);

  Serial.print("CoG = ");

  if (GewichtB<10) {(cog)=125;}

  Serial.print(cog);

  Serial.print("mm  ");

  lcd.setCursor(0,2);

  lcd.print("Gesamtgewicht= ");

  lcd.print(c);

  lcd.print(" g");

  //delay(3000);

  lcd.setCursor(0,3);

  lcd.print("CoG = ");

  lcd.print(cog);

  lcd.print(" mm");

  delay(3000);

}
